2025年度江苏省科学技术奖申报公示材料

| 项目名称 | 刀片电池电芯高效高精热复合切叠集成化制造技术及装备 |
| --- | --- |
| 拟申报奖项及等级 | 江苏省科技进步奖 二等奖及以上 |
| 主要完成人 | 孟凯，王涛，刘小安，姜德志，李晓晨，张航瑛，张珂，汪常，钱晓明，边帅帅，武星 （加粗为南京航空航天大学完成人） |
| 主要完成单位 | 博众精工科技股份有限公司、南京航空航天大学、蜂巢能源科技股份有限公司 |
| 项目简介 |  |
| 新能源电池是电动汽车、新型储能等战略新兴产业的核心支撑产品之一，其制造装备水平直接影响相关支柱产业发展，对国家低碳发展、能源安全、科技自强以及经济高质量发展有重大意义。其中，刀片电池因其高能量密度、安全、稳定、绿色等优点，是我国在新能源电池领域自主研发的重要创新产品，也是未来新型储能的关键技术方案。叠片工艺是刀片电池电芯制造的主流工艺，而切叠工艺装备是该工艺的核心装备，直接决定电池整体质量和安全。该工艺装备比卷绕工艺复杂，涉及长薄极片/隔膜同步精准裁切与压合，70-150层多极片高精堆叠，叠片对准纠偏精度≤±0.1mm，电芯对齐度CMK≥1.67，叠片效率高达0.075s/Pcs。技术难度极大，传统的极片/隔膜“先单片裁切、再交错堆叠”的工艺质量与效率远不能满足产业需求，亟需高效、高精、智能化的切叠工艺装备技术突破。 本成果针对上述技术瓶颈，在国家重点研发计划、江苏省高端装备研制赶超工程等项目支持下，创新提出“复合热切、单元飞叠”的热复合切叠集成化技术模式，突破电芯切叠工艺关键技术链，成功研制并规模化应用验证具有国际先进水平的刀片电池电芯制造系列装备，实现电芯制造的快、准、稳、优，为新能源电池制造业发展提供强力支撑。关键技术创新如下： （1）高效“控形”：提出了宽幅极片高效精准双刀飞切送料技术。发明了多辊联动变速飞切的自适应补偿同步控制技术，研发了面向热复合工艺的精准往复追切与极片/隔膜同步送料技术，研制了高效双刀飞切装置，实现整机模切效率≥800 Pcs/min，裁切精度≤0.1mm，裁切毛刺≤12μm。 （2）动态 “控性”：提出了极片/隔膜热力协同调控热复合技术。建立了极片/隔膜性状与热压工艺参数的优化匹配模型库，研发了工艺系统温度-压力-速度协同调控技术，研制了高性能动态热复合制片与多单元热压制芯装置，实现压力波动≤±3%，温度均匀性≤±3℃，工艺良率≥ 99.9%。 （3）高精“控位”：提出了超多层极片/隔膜高速精密堆叠技术。研发了极片三维位姿动态控制技术，发明了叠层对准状态多相机图像智能融合检测方法，研制了宏微复合纠偏的多工位堆叠平台装置，实现最高150层极片高速精密堆叠，单片叠片效率≤0.075s/Pcs，极片对准纠偏精度≤±0.1mm, 电芯对齐度CMK≥1.67。 （4）智能“控质”：提出了混合数据增强的极片/隔膜缺陷智能检测技术。设计了基于关联灰度信息的异常区域高效筛检策略，研发了多类型缺陷正负样本图像合成增强技术，发明了多分布特征并行学习的检测增强技术，实现超20类典型尺寸和表面缺陷的“零漏检”，检测精度≤0.1mm，过杀率≤0.1%。 该成果科技创新、经济和社会效益显著，授权发明专利33件，参与制定国家标准3项。核心技术及成套装备已在蜂巢能源、赣锋锂电、清陶能源等行业知名企业成功实现规模化应用，满足了电动汽车和绿色储能产业对高端锂电池制造的提质增效需求，有力支撑我国“双碳”战略的实施。项目产品近两年累计带动相关产值收入44亿元，新增利润1.9亿元。同时该成果还推动了第一完成单位获得国家技术创新示范企业、国家企业技术中心等荣誉资质。 |  |